KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

# Instrukcja użytkowania

Obsługa programu EMC Lab Assistant krok po kroku

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Program: EMC Lab Assistant

Wersja: 1.0

Odbiorca: Student wykonujący ćwiczenie laboratoryjne

Scenariusze: Przeniki mikropaskowe; sondy pola bliskiego

System: Windows 10/11 lub Linux x64

Autor: Adam Kubiś

Politechnika Poznańska  •  21 czerwiec 2026

# 1. Szybki start

Uruchom plik programu odpowiedni dla swojego systemu.

Na ekranie startowym wybierz ćwiczenie.

Wykonuj polecenia widoczne w kolejnych krokach.

Po uzupełnieniu tabeli wybierz Dalej.

Na ostatnim ekranie sprawdź wykres i użyj Eksportuj CSV.

Ważne: Przycisk Dalej jest nieaktywny, dopóki wszystkie wymagane pola nie są poprawnie uzupełnione.

# 2. Wymagania i uruchomienie

| Wariant | Sposób uruchomienia |
| --- | --- |
| Paczka samowystarczalna | Uruchom CrosstalkAnalyzer.exe w Windows albo plik CrosstalkAnalyzer w Linux. |
| Kod źródłowy | W katalogu projektu wykonaj polecenie: dotnet run. |

Program zapisuje wyłącznie pliki wybrane przez użytkownika. Nie wymaga połączenia z Internetem i nie wysyła danych pomiarowych.

# 3. Układ okna

Rysunek 1. Rozmieszczenie najważniejszych elementów.

| Element | Znaczenie |
| --- | --- |
| Nagłówek | Nazwa kroku, scenariusza oraz krótka instrukcja. |
| Pasek postępu | Pozycja od 1 do 4 w bieżącym scenariuszu. |
| Obszar roboczy | Lista kontrolna, tabela danych, wzór, wyniki lub wykres. |
| Wstecz | Powrót do poprzedniego kroku bez usuwania danych. |
| Zmień scenariusz | Powrót do listy ćwiczeń. |
| Dalej | Przeliczenie danych i przejście do kolejnego kroku. |
| Eksportuj CSV | Zapis kompletnego podsumowania na ostatnim ekranie. |

# 4. Wybór scenariusza

Ekran startowy zawiera dwie karty. Wybierz scenariusz odpowiadający wykonywanemu ćwiczeniu. Zmiana scenariusza jest możliwa w każdej chwili przyciskiem Zmień scenariusz.

Rysunek 2. Kolejność kroków w obu scenariuszach.

# 5. Scenariusz: pomiar przeników

## Krok 1. Dane wejściowe

Wybierz pasmo 1–2 GHz, 2–3 GHz albo 7–8 GHz.

Program utworzy 11 punktów częstotliwości.

Wpisz przenik bliski NEXT i przenik daleki FEXT w dB.

Używaj wartości od -200 dB do 0 dB.

Opcjonalnie wybierz Wstaw dane przykładowe, aby zaprezentować działanie programu.

Format liczb: Można wpisywać liczby dziesiętne zgodnie z ustawieniami regionalnymi systemu. Wartości przeników są zwykle ujemne.

## Krok 2. Konwersja

Program pokazuje dane wejściowe i ich odpowiedniki w skali liniowej. Ekran jest tylko do odczytu.

|Z|lin = 10^(|Z|dB/20)

## Krok 3. Błąd analizatora

Sprawdź przyjętą wartość UD i przedziały każdego punktu. Wersja 1.0 przyjmuje 0,2 dB dla pasm do 3 GHz i 0,3 dB dla pasma 7–8 GHz.

Delta Z = |Z|lin · (10^(UD/20) - 1)

## Krok 4. Podsumowanie

Ekran zawiera statystyki NEXT/FEXT oraz wykres przebiegów. Przedział ufności dotyczy średniej z punktów w wybranym paśmie.

Nowe badanie - czyści dane i wraca do pierwszego kroku.

Eksportuj CSV - zapisuje punkty, błędy, granice oraz statystyki.

# 6. Scenariusz: sondy pola bliskiego

## Krok 1. Przygotowanie stanowiska

Połącz sondę R&S H 400-1 przez wzmacniacz z miernikiem mocy.

Ustaw generator na sygnał niemodulowany i moc 10 dBm.

Ustaw w mierniku częstotliwość zgodną z generatorem.

Zapisz temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Zaznacz wszystkie pozycje listy kontrolnej.

Technika pomiaru: Pętlę sondy przystaw ściśle do kabla. Przesuwaj ją wzdłuż całego kabla i obracaj tak, aby znaleźć maksimum globalne.

## Krok 2. Pomiary

Dla częstotliwości 100–1000 MHz wpisz moc P w dBm dla linii 30 Ω, 50 Ω i 100 Ω. Kolumny K i Sp są wypełnione wartościami odczytanymi z materiałów ćwiczenia, ale pozostają edytowalne.

| Kolumna | Co wpisać |
| --- | --- |
| P — 30 Ω | Maksimum wskazania dla płytki 30 Ω. |
| P — 50 Ω | Maksimum wskazania dla płytki 50 Ω. |
| P — 100 Ω | Maksimum wskazania dla płytki 100 Ω. |
| K | Wzmocnienie toru pomiarowego w dB. |
| Sp | Poprawka sondy pola bliskiego w dB. |

Dane przykładowe: Przycisk służy do demonstracji i testowania programu. Przed przygotowaniem sprawozdania zastąp te wartości własnymi pomiarami.

## Krok 3. Pole H i niepewność

H[dBA/m] = P[dBm] - 30 + 10·log10(50) - K + Sp

H[A/m] = 10^(H[dBA/m]/20)

Program pokazuje wyniki dla każdej impedancji oraz 95% przedziały. Domyślna niepewność rozszerzona wynosi około 0,733 dB.

## Krok 4. Porównanie

Tabela podsumowuje największą wartość H, odpowiadającą częstotliwość oraz oszacowaną szybkość zmian. Wykres umożliwia porównanie linii 30 Ω, 50 Ω i 100 Ω.

Interpretacja trendu: Wartość dodatnia w kolumnie dB/100 MHz oznacza, że w całym badanym zakresie poziom H ma tendencję rosnącą. Lokalne maksima i spadki nadal mogą występować.

# 7. Eksport CSV

Przejdź do czwartego kroku.

Wybierz Eksportuj CSV.

Wskaż katalog i nazwę pliku.

Otwórz plik w Excelu, LibreOffice Calc lub innym arkuszu.

W razie potrzeby wybierz separator średnik i kodowanie UTF-8.

Eksport sond obejmuje również warunki środowiskowe, wartości K i Sp, pole w dwóch skalach, U95, granice przedziałów, maksima oraz trendy.

# 8. Najczęstsze problemy

| Objaw | Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Dalej jest nieaktywne | Brakuje danych lub pozycja listy kontrolnej nie jest zaznaczona. | Sprawdź komunikat pod tabelą i wszystkie pola. |
| Wartość nie zostaje przyjęta | Nieprawidłowy format lub zakres liczby. | Usuń jednostkę z pola; wpisz wyłącznie liczbę. |
| Wynik wygląda nietypowo | Nieprawidłowy znak K/Sp albo jednostka wejścia. | Sprawdź, czy P jest w dBm, a Sp może być ujemne. |
| CSV jest w jednej kolumnie | Arkusz nie rozpoznał separatora. | Zaimportuj plik z separatorem średnikowym. |
| Nie można zapisać pliku | Brak uprawnień lub plik jest otwarty. | Wybierz inny katalog/nazwę i zamknij plik w arkuszu. |

# 9. Dobre praktyki

Zapisuj CSV natychmiast po zakończeniu serii pomiarowej.

Nie traktuj danych przykładowych jako wyników laboratoryjnych.

Przed eksportem sprawdź znaki i jednostki wszystkich współczynników.

Zachowuj stałą orientację sondy podczas porównywania serii.

W sprawozdaniu podaj zastosowane wzory i źródła niepewności.

Porównuj wyniki z instrukcją oraz kartą katalogową użytej aparatury.

# 10. Skrócona lista kontrolna przed oddaniem sprawozdania

Użyto własnych danych pomiarowych.

Wartości K, Sp i UD zostały zweryfikowane.

Tabela zawiera jednostki.

Wykres ma podpisane osie i legendę.

Podano niepewność i sposób jej obliczenia.

Plik CSV został zachowany wraz ze sprawozdaniem.