KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

# Dokumentacja techniczna

Architektura, algorytmy, budowanie i utrzymanie programu

DOKUMENTACJA OPROGRAMOWANIA

Projekt: EMC Lab Assistant

Autor: Adam Kubiś

Wersja: 2.0

Technologia: C# 12, .NET 8, Avalonia UI 12, MVVM

Platformy: Windows 10/11 oraz Linux x64

Stan: Wersja działająca, zweryfikowana kompilacją i testami

Politechnika Poznańska  •  czerwiec 2026

# 1. Cel i zakres dokumentu

Dokument opisuje budowę programu EMC Lab Assistant, jego odpowiedzialności funkcjonalne, architekturę, modele danych, algorytmy obliczeniowe, sposób budowania, testowania i publikowania. Jest przeznaczony dla osoby rozwijającej lub oceniającej kod źródłowy.

Zakres wersji 2.0: Program obsługuje cztery operacyjne scenariusze laboratoryjne, moduł nauki oraz ekran pokrycia materiału. Dwa ćwiczenia wymienione w sylabusie oczekują na instrukcje źródłowe i nie są prezentowane jako gotowe.

# 2. Wymagania systemowe

| Obszar | Wymaganie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
| Język | C# i środowisko .NET | Projekt SDK-style, TargetFramework net8.0 |
| Interfejs | Graficzny kreator krok po kroku | Avalonia XAML, cztery kroki w każdym scenariuszu |
| Wieloplatformowość | Windows i Linux | Avalonia Desktop oraz publikacja self-contained |
| Walidacja | Blokada przejścia przy niepełnych danych | Warunki CanGoNext i komendy MVVM |
| Obliczenia | Wzory laboratoryjne i niepewność | Oddzielne usługi obliczeniowe dla czterech scenariuszy |
| Prezentacja | Tabele, wzory i wykresy | DataGrid, CSharpMath oraz własne kontrolki wykresów |
| Eksport | Dane do sprawozdania | CSV UTF-8 oraz sformatowany raport DOCX |

# 3. Stos technologiczny

| Składnik | Wersja | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| Microsoft .NET | 8.0 | Runtime, biblioteka standardowa i narzędzia publikowania |
| Avalonia | 12.0.5 | Wieloplatformowy interfejs użytkownika |
| Avalonia.Controls.DataGrid | 12.0.1 | Edycja i prezentacja tabel pomiarowych |
| CommunityToolkit.Mvvm | 8.4.1 | ObservableObject, komendy i generatory właściwości |
| CSharpMath.Avalonia | 12.0.0 | Skład równań matematycznych w interfejsie |
| DocumentFormat.OpenXml | 3.5.1 | Generowanie raportów DOCX |
| MatFileHandler | 1.3.0 | Import wyników MATLAB ćwiczenia nr 3 |
| Inter | pakiet Avalonia | Spójna typografia interfejsu |

Avalonia została wybrana zamiast WPF i Windows Forms, ponieważ nie wiąże warstwy prezentacji wyłącznie z systemem Windows. Projekt celuje w .NET 8, dlatego oficjalnym zakresem zgodności są Windows 10/11 oraz wspierane dystrybucje Linuksa.

# 4. Architektura

Rysunek 1. Warstwy logiczne programu.

Aplikacja stosuje wzorzec MVVM. Widoki XAML odpowiadają za prezentację, ViewModele przechowują stan i nawigację, modele opisują rekordy pomiarowe, a usługi wykonują obliczenia oraz eksport. ViewLocator dobiera widok na podstawie typu ViewModelu.

| Warstwa / moduł | Odpowiedzialność |
| --- | --- |
| MainWindowViewModel | Wybór scenariusza, bieżący krok, komendy Wstecz/Dalej, restart i zmiana scenariusza. |
| ScenarioSelectionViewModel | Udostępnienie czterech kreatorów, modułu nauki i rejestru pokrycia. |
| Step1–Step4ViewModel | Stan i obliczenia kreatora pomiaru przeników. |
| NearFieldStep1–Step4ViewModel | Stanowisko, dane pomiarowe, pole H, niepewność i podsumowanie sond. |
| RadiatedEmissionStep1–Step4ViewModel | Założenia EN55032, surowe MR/IL, poprawka antenowa, limit i margines. |
| PropagationStep1–Step4ViewModel | Stanowisko DVB-T, siatka 16 punktów, pole E, średnia przestrzenna i tolerancja. |
| CrosstalkLogic | Konwersja dB, błąd analizatora, statystyka i przedział ufności. |
| NearFieldLogic | Przeliczenie mocy na H, niepewność złożona, maksimum i regresja trendu. |
| RadiatedEmissionLogic | Antenna Factor dipola, korekta pionowa, pole E, U95 i margines EN55032. |
| PropagationLogic | Konwersja odczytów na µV, pole E, średnia przestrzenna i tolerancja Eav ± T. |
| LearningViewModel | Siedem bloków wykładowych, pytania kontrolne i trzy kalkulatory EMC. |
| SourceRequirementsViewModel | Jawne wskazanie materiałów, których nie wolno odtwarzać bez instrukcji. |
| MeasurementImportService | Walidowany import CSV/TXT dla czterech scenariuszy. |
| MatRadiatedEmissionImporter | Import struktury Data z plików MATLAB ćwiczenia nr 3. |
| ReportGenerator / DocxReportGenerator | Eksport wyników do CSV oraz raportu DOCX. |
| Kontrolki wykresów i wzorów | Wykresy, mapy cieplne oraz skład LaTeX przez CSharpMath. |

# 5. Nawigacja i cykl danych

Rysunek 2. Nawigacja od wyboru scenariusza do eksportu.

Użytkownik wybiera scenariusz na ekranie startowym.

MainWindowViewModel ustawia właściwy ViewModel pierwszego kroku.

Dane wejściowe są walidowane na bieżąco; komenda Dalej jest aktywna dopiero po spełnieniu wymagań.

Przy przejściu do następnego kroku tworzona jest kolekcja wyników obliczeniowych.

Krok końcowy agreguje statystyki, maksima i trendy oraz udostępnia eksport CSV i DOCX.

# 6. Modele danych

| Typ | Najważniejsze dane |
| --- | --- |
| BandDefinition | Nazwa pasma, częstotliwość początkowa i końcowa, niepewność analizatora. |
| MeasurementPointViewModel | Częstotliwość oraz surowe wartości NEXT/FEXT. |
| MeasurementResult | Wartości dB, liniowe, Delta Z i granice wyniku. |
| StatisticsResult | Średnia, s, błąd standardowy i 95% przedział ufności. |
| NearFieldMeasurementPoint | f, moce dla 30/50/100 Ω, K oraz Sp. |
| NearFieldResult | Pole H w dBA/m i A/m oraz U95 dla trzech impedancji. |
| NearFieldSummary | Maksimum, częstotliwość maksimum i nachylenie charakterystyki. |
| RadiatedEmissionMeasurementPoint | f, IL, MR i wysokości anteny dla polaryzacji H/V. |
| RadiatedEmissionResult | AF, korekta pionowa, pola E, limit EN55032, przedział i margines. |
| RadiatedEmissionSummary | Liczba punktów, liczba przekroczeń i punkt krytyczny. |
| PropagationMeasurementPoint | Numer punktu i poziomy dla polaryzacji poziomej oraz pionowej. |
| PropagationResult | U[µV], E[µV/m], E[dBµV/m] i silniejsza polaryzacja. |
| PropagationSummary | Eav, uE, tolerancja, przedział i punkt maksimum. |

# 7. Algorytmy scenariusza przeników

|Z|lin = 10^(|Z|dB / 20)

Konwersja modułu transmitancji do skali liniowej.

Delta Z = |Z|lin · (10^(UD / 20) - 1)

Błąd bezwzględny wynikający z niepewności amplitudy analizatora.

Dla każdego punktu wyznaczane są granice max(0, |Z|lin - Delta Z) oraz |Z|lin + Delta Z. Dla serii NEXT i FEXT program oblicza średnią, odchylenie standardowe z próby, błąd standardowy oraz przedział ufności średniej z rozkładu t-Studenta.

CI95 = x̄ ± t(0,975; n-1) · s / √n

Dla 11 punktów wartość krytyczna wynosi 2,228.

Założenie: Wartości początkowe UD wynoszą 0,2 dB dla 1-3 GHz i 0,3 dB dla 7-8 GHz, ale użytkownik może ustawić osobne U NEXT i U FEXT. W zastosowaniu metrologicznym należy je skonfrontować z poziomem sygnału i tabelą dokładności konkretnego analizatora.

# 8. Algorytmy scenariusza sond pola bliskiego

H[dBA/m] = P[dBm] - 30 + 10·log10(50) - K + Sp

P - odczyt miernika mocy, K - wzmocnienie toru, Sp - poprawka sondy.

H[A/m] = 10^(H[dBA/m] / 20)

uH = √(uP² + uK² + uSp² + uRep²)

Składnik powtarzalności uRep jest edytowany w pierwszym kroku i uwzględniany w budżecie.

U95 = k · uH

Domyślnie uP=0,066 dB, uK=0,2 dB, uSp=0,3 dB, k=2; U95≈0,733 dB.

Program wyznacza maksimum pola osobno dla linii 30 Ω, 50 Ω i 100 Ω. Szybkość zmian jest szacowana regresją liniową jako dB/100 MHz oraz dB/dekadę częstotliwości.

# 9. Algorytmy scenariusza emisji promieniowanej EN55032

AF = 20·log10(9,73 / (λ·√G)),    G = 1,64

Poprawka antenowa dipola półfalowego dla polaryzacji poziomej.

α = atan(hV / d)

Kąt elewacji dla polaryzacji pionowej; domyślna odległość d = 3 m.

E[dBµV/m] = MR[dBµV] + AF[dB/m] + IL[dB]

Równanie przetwarzania zgodne z instrukcją ćwiczenia nr 3.

UE = √(UMR² + UAF² + UIL²)

Domyślnie UMR=0,2 dB, UAF=0,8 dB i UIL=0,2 dB.

Dla każdej częstotliwości program liczy pole dla obu polaryzacji, wybiera większą wartość, dodaje niepewność 95% i porównuje wynik z limitem EN55032 klasy B dla odległości 3 m. Limit wynosi 40 dBµV/m dla 30-230 MHz oraz 47 dBµV/m powyżej 230 MHz.

# 10. Algorytmy scenariusza pomiarów propagacyjnych DVB-T

U[µV] = 10^(-L[dB] / 20)

Konwencja historyczna dla ujemnych odczytów zapisanych w sprawozdaniach z ćwiczenia nr 4.

AF[1/m] = 10^(AF[dB/m] / 20)

E[µV/m] = U[µV] · AF[1/m] · 10^(ac/20)

ac oznacza tłumienie toru antenowego/kabla w dB.

Eav ± T

Wynik końcowy dla polaryzacji jest średnią przestrzenną z tolerancją wynikającą z rozrzutu punktów, niepewności odbiornika i AF.

Program obsługuje siatkę 16 punktów pomiarowych dla sygnału DVB-T około 522 MHz. Użytkownik wybiera konwencję danych wejściowych: zapis historyczny, dBµV albo dBm dla 50 Ω. AF jest interpolowany z tabeli UHALP 9108 A1 dla wybranego profilu lub może być podany ręcznie. Wyniki są liczone osobno dla obu polaryzacji i prezentowane również jako mapy cieplne 4 × 4.

# 11. Walidacja i obsługa błędów

NEXT i FEXT muszą mieścić się w zakresie od -200 dB do 0 dB.

Moce w scenariuszu sond muszą mieścić się w zakresie od -150 dBm do 30 dBm.

Wszystkie punkty wymagają kompletu wartości K i Sp.

Krok przygotowania stanowiska wymaga zaznaczenia czterech pozycji listy kontrolnej.

Scenariusz EN55032 wymaga kompletu MR, IL i wysokości anteny dla obu polaryzacji.

Scenariusz propagacyjny wymaga 16 par odczytów dla polaryzacji poziomej i pionowej.

Anulowanie okna zapisu nie zmienia stanu analizy.

Import wymaga właściwej liczby punktów i poprawnych kolumn; błąd jest opisany przy tabeli.

Błąd zapisu CSV lub DOCX jest prezentowany użytkownikowi w dolnym pasku okna.

# 12. Import i eksport danych

MeasurementImportService odczytuje CSV/TXT z separatorem średnikowym, tabulatorem lub przecinkiem i obsługuje polski oraz niezmienny format liczb. Scenariusz nr 3 dodatkowo odczytuje pliki MATLAB z polami Pomiar_H, Pomiar_V, H2_H, H2_VH i IL. ReportGenerator zapisuje CSV UTF-8 z BOM. DocxReportGenerator tworzy raport Word z metadanymi, równaniami, tabelami wyników, podsumowaniem i miejscem na wnioski.

# 13. Budowanie i publikowanie

dotnet restore
dotnet build CrosstalkAnalyzer.sln -c Release
dotnet run --project CrosstalkAnalyzer.csproj
dotnet publish -c Release -r win-x64 --self-contained true
dotnet publish -c Release -r linux-x64 --self-contained true

Zgodność: Samowystarczalna publikacja nie wymaga instalacji .NET na komputerze docelowym, ale nadal podlega wymaganiom systemowym .NET 8 i Avalonia.

# 14. Testy

| Obszar | Sprawdzenie | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Konwersja dB | -20 dB = 0,1; -40 dB = 0,01 | zaliczony |
| Delta Z | Wartość referencyjna dla 0,1 i UD=0,2 dB | zaliczony |
| Statystyka | Średnia i s dla serii 1,2,3,4,5 | zaliczony |
| Pole H | Przykład 200 MHz, P=-34 dBm, K=21,25 dB, Sp=-31 dB | zaliczony |
| Niepewność | uH≈0,366546 dB i U95≈0,733092 dB | zaliczony |
| EN55032 | AF 30 MHz, korekta pionowa i limit dla 200 MHz | zaliczony |
| Propagacja | Konwersja -60,96 dB na 1116,863 µV i AF=23,04 dB/m | zaliczony |
| Import | CSV czterech scenariuszy i struktura MATLAB | zaliczony |
| Eksport CSV | Obecność wymaganych sekcji w czterech plikach | zaliczony |
| Eksport DOCX | Dokument otwiera się i zawiera równania oraz tabele | zaliczony |
| Nawigacja | Pełne przejście czterech kreatorów do kroku 4 | zaliczony |
| UI headless | 820 × 600, brak kolizji przycisków i tekstu, widoczny skład wzorów | zaliczony |
| Kompilacja | Release, 0 błędów i 0 ostrzeżeń | zaliczony |

Obliczenia i eksport są sprawdzane przez program kontrolny, a układ interfejsu przez Avalonia.Headless.XUnit i xUnit v3. Uruchomienie:

dotnet run --project Tests/CrosstalkAnalyzer.CalculationChecks
dotnet run --project Tests/CrosstalkAnalyzer.UiTests

# 15. Ograniczenia i kierunki rozwoju

Brak trwałego formatu sesji; po zamknięciu programu dane pozostają w wyeksportowanym CSV lub DOCX.

Brak automatycznego odczytu K i Sp z pliku charakterystyki; wartości są zapisane jako edytowalne domyślne punkty.

Ćwiczenia z ochrony środowiska oraz analizatora widma oczekują na instrukcje prowadzącego.

Scenariusz propagacyjny wymaga zatwierdzenia względem oryginalnej instrukcji, której nie było w audytowanym katalogu.

Brakuje wykładów cz02 i cz07; aplikacja nie rekonstruuje ich treści na podstawie numeracji.

Możliwe rozszerzenie o zapis projektu, raport PDF i kolejne ćwiczenia po dostarczeniu źródeł.

# 16. Struktura katalogów

Models/      - rekordy wejściowe, wyniki i podsumowania
Services/    - logika obliczeń, częstotliwości i eksport
ViewModels/  - stan kreatorów, walidacja i nawigacja
Views/       - widoki Avalonia XAML
Controls/    - własne kontrolki wykresów
Tests/       - kontrole obliczeń, eksportu, nawigacji i układu UI
Documentation/COURSE_COVERAGE.md - rejestr pokrycia materiału
Assets/      - zasoby aplikacji

# 17. Materiały źródłowe

Kod źródłowy projektu EMC Lab Assistant.

R&S ZVL Vector Network Analyzer Data Sheet, wersja 12.00.

R&S HZ-15/HZ-17 Probe Sets i R&S HZ-16 Preamplifier, Product Brochure.

Instrukcja laboratoryjna „Pomiar sondami pola bliskiego”.

„Obliczenia do pomiarów sondami pola bliskiego”.

Wzorzec sprawozdania Lab_KEM_Pom_Emisji_Kabla_PCB.

Instrukcja „Emisja promieniowana - poprawka antenowa, scenariusz pomiarowy normy EN55032”.

Sprawozdanie i notatki z ćwiczenia „Pomiary propagacyjne (Nr 4)”.

Rekomendacje ITU-R SM.1708-1, SM.1875-2, SM.378-7 oraz Spectrum Monitoring Handbook.

Schwarzbeck UHALP 9108 A1, Correction for Short Measuring Distance.

Materiały wykładowe i pytania kontrolne dostępne w audytowanym katalogu przedmiotu.