KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

# EMC Lab Assistant

Wieloplatformowy kreator ćwiczeń laboratoryjnych z kompatybilności elektromagnetycznej

RAPORT Z PROJEKTU

Przedmiot: Kompatybilność elektromagnetyczna

Autor: Adam Kubiś

Prowadzący: dr inż. Piotr Górniak

Wersja programu: 2.0

Technologia: C# / .NET 8 / Avalonia UI

Termin opracowania: czerwiec 2026

Politechnika Poznańska  •  czerwiec 2026

# Streszczenie

Celem projektu było wykonanie aplikacji w języku C#, która prowadzi studenta przez ćwiczenie laboratoryjne, prezentuje czytelnie złożone wzory, kontroluje kompletność danych i automatyzuje obliczenia. Zastosowano Avalonia UI, dzięki czemu rozwiązanie działa na systemach Windows i Linux. Wersja 2.0 obejmuje cztery scenariusze pomiarowe, moduł nauki, rejestr pokrycia przedmiotu, import CSV/MATLAB oraz eksport CSV/DOCX.

Rezultat: Powstał działający program z responsywnym interfejsem, czterema kreatorami, siedmioma blokami nauki, wykresami, mapami cieplnymi, obliczeniami niepewności i raportem DOCX.

# 1. Uzasadnienie projektu

Podczas laboratorium student wykonuje wiele powtarzalnych przeliczeń, korzysta z charakterystyk aparatury i musi zachować właściwą kolejność czynności. Błąd przy przepisywaniu danych, pominięcie poprawki lub zastosowanie niewłaściwej jednostki może prowadzić do niepoprawnego sprawozdania. Program pełni rolę asystenta: oddziela pomiar od obliczeń, pokazuje wzór na właściwym etapie oraz umożliwia wyeksportowanie tabeli wynikowej.

# 2. Założenia i wymagania

implementacja w języku C#;

graficzny interfejs prowadzący użytkownika krok po kroku;

działanie na Windows i Linux;

prezentacja wzorów i automatyczne przeliczenia;

walidacja danych wejściowych;

wykresy i podsumowanie wyników;

import danych z plików pomiarowych i eksport tabel oraz raportu;

możliwość dołączania kolejnych scenariuszy laboratoryjnych.

# 3. Wybór technologii

WPF i Windows Forms są silnie związane z systemem Windows. Avalonia UI wykorzystuje podobny model XAML i pozwala zachować język C# oraz wzorzec MVVM, a jednocześnie udostępnia backendy dla Windows i Linuksa. Projekt został ustawiony na .NET 8, czyli wspieraną wersję LTS, zamiast pierwotnego .NET 9.

| Kryterium | Avalonia UI | Wpływ na projekt |
| --- | --- | --- |
| Wieloplatformowość | Windows, Linux, macOS | jeden kod interfejsu |
| Język i XAML | C# oraz deklaratywny XAML | czytelny podział widok/logika |
| MVVM | pełne wsparcie wiązań | łatwa walidacja i testowanie |
| Dystrybucja | publikacja self-contained | brak wymogu instalacji runtime |

# 4. Organizacja rozwiązania

Rysunek 1. Architektura projektu.

Rozdzielenie warstw ogranicza sprzężenie interfejsu z algorytmami. Wzory są testowane niezależnie od okna programu, a nowy scenariusz można dodać przez utworzenie modeli, usługi obliczeniowej, zestawu ViewModeli i odpowiadających im widoków.

# 5. Zrealizowane scenariusze

Rysunek 2. Przebieg czterech kreatorów pomiarowych w wersji 2.0.

## 5.1. Pomiar przeników między liniami mikropaskowymi

Wybór pasma 1–2 GHz, 2–3 GHz lub 7–8 GHz oraz wprowadzenie NEXT i FEXT.

Konwersja z dB do skali liniowej.

Obliczenie błędu wynikającego z niepewności analizatora.

Obliczenie statystyk, 95% przedziału ufności, wykres i eksport.

|Z|lin = 10^(|Z|dB/20)

Delta Z = |Z|lin · (10^(UD/20) - 1)

## 5.2. Sondy pola bliskiego w analizie emisji promieniowanej

Lista kontrolna stanowiska i zapis temperatury, wilgotności oraz ciśnienia.

Wprowadzenie maksimum mocy dla linii 30 Ω, 50 Ω i 100 Ω w zakresie 100–1000 MHz.

Zastosowanie wzmocnienia K i poprawki sondy Sp oraz obliczenie pola H.

Porównanie charakterystyk, wyznaczenie maksimów, trendów i eksport.

H[dBA/m] = P[dBm] - 30 + 10·log10(50) - K + Sp

uH = √(uP² + uK² + uSp²),    U95 = 2·uH

## 5.3. Emisja promieniowana - poprawka antenowa EN55032

Potwierdzenie odległości 3 m, dwóch polaryzacji i budżetu niepewności.

Wprowadzenie MR, tłumienia kabla IL oraz wysokości anteny dla 30-1000 MHz.

Wyznaczenie poprawki antenowej dipola i korekty dla polaryzacji pionowej.

Porównanie maksymalnego pola E z limitem EN55032 klasy B i eksport.

E[dBµV/m] = MR[dBµV] + AF[dB/m] + IL[dB]

UE = √(UMR² + UAF² + UIL²)

## 5.4. Pomiary propagacyjne DVB-T

Przygotowanie analizatora widma, anteny UHALP i pola pomiarowego 1 m × 1 m.

Wpisanie poziomów dla polaryzacji poziomej i pionowej w 16 punktach.

Przeliczenie ujemnych odczytów na U[µV] oraz pole E.

Wyznaczenie średniej przestrzennej, tolerancji Eav ± T, wykresu i eksportu.

U[µV] = 10^(-L[dB]/20)

E[µV/m] = U[µV] · AF[1/m] · 10^(ac/20)

# 6. Interfejs użytkownika

Rysunek 3. Stałe elementy interfejsu programu.

Nagłówek informuje o aktywnym scenariuszu i kroku. Pasek postępu pokazuje pozycję w kreatorze. Środkowy panel ma pionowe przewijanie, formularze zawijają się przy mniejszej szerokości, a tabele przewijają się w obu kierunkach. Równania są składane przez CSharpMath zamiast wyświetlania surowego zapisu. Dolny pasek ma osobny wiersz statusu, dlatego przyciski nie zasłaniają treści.

# 7. Weryfikacja

| Test | Kryterium | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| Kompilacja Release | brak błędów i ostrzeżeń | spełnione |
| Uruchomienie okna | proces nie kończy się przedwcześnie | spełnione |
| Wzory przeników | wartości referencyjne | spełnione |
| Pole H | -99,2603 dBA/m dla przykładu 200 MHz | spełnione |
| Niepewność sond | U95≈0,7331 dB | spełnione |
| EN55032 | AF, korekta pionowa, limit i margines | spełnione |
| Propagacja | konwersja odczytów, AF, Eav ± T | spełnione |
| Nawigacja | pełne przejście czterech kreatorów | spełnione |
| Import | CSV czterech scenariuszy i plik MATLAB | spełnione |
| Eksport | wymagane sekcje CSV i raport DOCX | spełnione |
| UI 820 × 600 | brak kolizji przycisków/tekstów i widoczne wzory | spełnione |

# 8. Wieloplatformowość

Projekt można opublikować jako samowystarczalną paczkę win-x64 lub linux-x64. Rozwiązanie nie wykorzystuje WPF, rejestru Windows ani innych mechanizmów specyficznych dla jednego systemu. Zapis plików odbywa się przez wieloplatformowy interfejs Avalonia StorageProvider.

Granica zgodności: Ze względu na wymagania .NET 8 aplikacja jest przeznaczona dla Windows 10/11. Windows 7 i Windows 8.1 nie są wspieranymi systemami docelowymi.

# 9. Wartość dydaktyczna

wymuszenie poprawnej kolejności działań laboratoryjnych;

jawna prezentacja wzorów przed pokazaniem wyniku;

oddzielenie danych surowych od danych skorygowanych;

ułatwienie analizy niepewności i porównania serii;

ograniczenie błędów rachunkowych i jednostkowych;

możliwość wykorzystania eksportu jako podstawy tabel w sprawozdaniu.

# 10. Ograniczenia

Program nie zastępuje oceny metrologicznej ani instrukcji obsługi aparatury. Domyślne współczynniki i niepewności należy weryfikować dla konkretnego stanowiska. Dwa ćwiczenia z sylabusa nie zostały zaimplementowane bez źródeł proceduralnych. Scenariusz propagacyjny pozostaje oznaczony jako wymagający zatwierdzenia względem oryginalnej instrukcji. Sesja nie jest zapisywana w formacie projektu.

# 11. Możliwości dalszego rozwoju

bezpośrednia komunikacja z analizatorem lub miernikiem;

dodatkowe profile aparatury z plików kalibracyjnych;

eksport raportu również do PDF;

zapis i ponowne otwieranie sesji pomiarowej;

wdrożenie dwóch brakujących laboratoriów po otrzymaniu instrukcji;

uzupełnienie modułu nauki po otrzymaniu wykładów cz02 i cz07.

# 12. Wnioski

Zrealizowano wymagany program w języku C# z wieloplatformowym interfejsem graficznym. Kreatory nie ograniczają się do kalkulatora: prowadzą przez przygotowanie pomiaru, kontrolują dane, prezentują podstawę matematyczną i tworzą wynik gotowy do dalszej analizy. Architektura MVVM i wydzielenie usług obliczeniowych umożliwiają rozszerzanie aplikacji bez przebudowy istniejących scenariuszy.